eDAS数据格式与数据读取软件使用说明（eDASread 当前版本）

第一章 文档说明

本文档面向 eDAS 数据使用人员、算法开发人员和软件操作人员，说明 eDAS 数据格式、eDASread 的界面结构、交互方式、滤波与导出规则。本文以当前代码实现为准。

第二章 eDAS 数据格式说明

2.1 文件命名要求

- 文件扩展名必须为 `.bin`。

- 文件名必须包含采样率字段，例如 `-2000Hz-`。

- 文件名必须包含点数字段，例如 `-0130pt-`。

- 文件名末尾时间戳可选，例如 `-20260410T153045.123.bin`。

2.2 存储结构与类型

- 原始数据类型：`int32`（4 字节）。

- 单文件逻辑矩阵：`frame_count x points`。

- 磁盘存储顺序：按帧连续（frame-major）。

2.3 单位换算

- 显示/滤波前将原始值换算为相位弧度：

`phase_rad = raw_int32 x (pi / 32767)`。

- 导出滤波后结果时会转换回 `int32` 并写回 bin 文件。

第三章 软件界面与功能

3.1 主界面布局

- 顶部标题栏：左侧显示软件 logo，中部显示标题。

- 状态栏：最右侧固定显示“中国科学院半导体所开发”。

- 左侧：文件浏览区（分页、跳页、home/end）。

- 右侧：参数区 + 波形/时空图区。

3.2 参数区布局（当前版本）

- 两列布局：

- 左列 `Display Range`。

- 右列 `Filter + Export`。

- `Display Range` 中依次包含：

- Point Start / Point End

- VMin / VMax

- Colormap

- Actions 行：Apply / Reset / Reset View / Back View / Zoom Out 2x / 指定位置点时域绘图

3.3 时域图与 time-space 图

- 上方为“指定位置点时域波形”图。

- 下方为 time-space 图（右侧为色标）。

- 两图共用时间轴范围（联动）。

- 两图均支持缩放与框选浏览。

3.4 指定位置点输入框交互

- 仅允许整数。

- 必须位于 `[Point Start, Point End]`。

- 输入框聚焦时可用鼠标滚轮按步长 ±1 调整。

3.5 滤波功能

- 支持 `none / lowpass / highpass / bandpass`。

- 频率约束遵循 Nyquist（采样率一半）。

- 滤波沿时间轴对每个空间点执行。

3.6 导出规则

- 导出对象是当前可视窗口，不是全文件。

- 横向范围按时间换算为帧索引。

- 纵向范围按点索引截取。

- 导出文件命名规则：

`eDAS-<sample-rate>Hz-<point-count>pt-<start-time>.bin`

第四章 操作流程

1. 启动软件并选择数据目录。

2. 在左侧列表选择文件。

3. 设置点范围、色标范围、colormap、滤波参数。

4. 在“指定位置点时域绘图”输入框中输入或滚轮调整点号。

5. 点击 Apply 更新显示。

6. 使用鼠标缩放、Reset View、Back View、Zoom Out 2x 浏览。

7. 选择导出目录，点击 Export Current View。

第五章 常见问题

- 无法识别采样率/点数：文件名缺少 `Hz` 或 `pt` 字段。

- Invalid point range：Point Start/End 设置越界或顺序错误。

- 指定位置点无效：不是整数或不在 Point Start~Point End 范围。

- 导出为空：当前视窗没有有效帧或点。

第六章 版权与免责声明

软件、文档与相关实现归权利人所有。未经授权不得复制、修改、传播或用于超授权场景。

软件输出受原始数据质量、命名规范、参数设置和操作方式影响。结果用于工程或科研参考，正式应用前请结合其他手段复核。

第七章 示例文件数据存储结构（以 0000003-fs-eDAS-2000Hz-0042pt-20260421T124046.100.bin 为例）

7.1 文件名字段拆解

- 0000003：前导序号或批次标记。

- fs：来源标记（业务侧自定义 token）。

- eDAS：设备或格式标记。

- 2000Hz：采样率 sample_rate_hz = 2000。

- 0042pt：空间点数 points = 42。

- 20260421T124046.100：起始时间戳（2026-04-21 12:40:46.100）。

- .bin：二进制文件扩展名。

7.2 文件内数据存储结构

- 本格式为纯数据体，不包含文件头（header）。

- 原始数据类型为 int32，每个样本占 4 字节。

- 逻辑矩阵为 frame_count x points。

- 磁盘按帧连续写入（frame-major, time-major）。

示意图：

[文件开始]

Frame 0 : P1, P2, P3, ..., P42

Frame 1 : P1, P2, P3, ..., P42

Frame 2 : P1, P2, P3, ..., P42

...

Frame N-1: P1, P2, P3, ..., P42

[文件结束]

偏移计算（从 0 开始）：

offset_bytes = ((frame_idx * points) + point_idx) * 4

对于本例：offset_bytes = ((frame_idx * 42) + point_idx) * 4

7.3 结合本例的文件规模反推

- 文件大小：1,344,000 字节。

- 总 int32 数量：1,344,000 / 4 = 336,000。

- 总帧数：336,000 / 42 = 8,000。

- 数据时长：8,000 / 2,000 = 4.0 秒。

结论：该文件表示 42 个空间点、2000 Hz 采样率、共 8000 帧、约 4 秒数据。

7.4 工程读取约束

程序依赖文件名中的 Hz 与 pt 字段推断维度，并校验文件大小是否与 int32 和 points 对齐。

因此，若文件名被错误修改，将导致元数据解析失败或维度不一致报错。